Obec Horní Podluží

Horní Podluží č.p. 2

407 57 Horní Podluží

tel.: 412 379181, fax  412 379181, e-mail: obecniurad@hornipodluzi.cz

2013-05-10

- Zaslání doplnění zadávacích podkladů – odpověď na dotazy č. 4

NA REALIZACI  STAVEBNÍ AKCE

### „DOSTAVBA KANALIZACE  HORNÍ PODLUŽÍ – II. etapa“

Na základě dotazů uchazeče ze dne 7.5.2013 Vám v souladu s § 49 zákona o zadávání veřejných zakázek 137/2006 Sb. v platném znění zasíláme příslušné odpovědi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 1:  V projektu postrádáme projekt přeložek vodovodního řadu (zejména kladecí výkres a podélné profily). Vzhledem k tomu, že DVZ má mít podrobnost prováděcího projektu, žádáme o doplnění.

# Odpověď na dotaz č. 1:

Veškerý materiál na jednotlivé přeložky vodovodů je uveden v textové části i v soupisu prací. Rozšíření výkopu pro ocenění zemních prací je uvedeno v jednotlivých výkresech uložení potrubí, výška krytí vodovodního potrubí se předpokládá 1,50 m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 2: Výkaz výměr pro stoky AL a AM – oddíl komunikace – pol.č. 37 je dle našeho názoru ve VV uváděna duplicitně. Žádáme o prověření.

# Odpověď na dotaz č. 2:

Výkaz výměr je v pořádku, jedná se  o vyrovnávací vrstvu s tl. 40 mm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 3: Stoka AA – žádáme o revizi počtu šachetních poklopů – položka dodávky neodpovídá položce montáže.

# Odpověď na dotaz č. 3:

7 ks šachet = 7 ks poklopů, položka č. 82 je chybná, správně má být osazení 7 ks poklopů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Dotaz č. 4: Dle doplněného stanoviska SÚS je v případě příčného křížení komunikací v jejich správě a stokové sítě (silnice II/264 – stoka AG; silnice III/2643 – stoka AA) vyžadován protlak. Tento požadavek není dle našeho názoru zohledněn ve VV. Žádáme o prověření.

# Odpověď na dotaz č. 4:

U silnice II/264 byl zvolen překop z hlediska výskytu podzemního zařízení (stoka AG), oprava vozovky byla provedena podle požadavků správce komunikace s rozšířením asf. krytu na obě strany.

U silnice III/2643 je provedení protlaku nevhodné vzhledem k blízkosti VTL plynovodu – v těchto případech správce plynovodu požaduje výkop a vizuální kontrolu křížení VTL plynovodu. Oprava vozovky byla provedena podle požadavků správce komunikace s rozšířením asf. krytu na obě strany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ing. Petr Sinkule

- UNILES, a.s.

osoba pověřená organizací výběrového řízení