územní plán obce

- HORNÍ PODLUŽÍ

ETAPA: NÁVRH

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

pořizovatel: Městský úřad Varnsdorf

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

- Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Horní Podluží
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Horní Podluží zahrnující katastrální území obce Horní Podluží (včetně přidružených osad Ladečka, Žofín a Světlík)

- Pořizovatel: Městský úřad Varnsdorf

- Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

odpovědný projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/011801/92 Zák

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman 					- hlavní projektant, urbanistická koncepce

Ing. Petr Laube									- zástupce hlavního projektanta

RNDr. Zdeněk Tomáš 				- urbanistická koncepce, demografie, odnětí ZPF

Mgr. Jitka Tomášová 					- počítačové zpracování

Mgr. Ing. Jan Majer 						- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský					- dopravní řešení

Ing. Ivo Zajíc			 							- technická infrastruktura

Firma Dináto										- digitální zpracování

Obsah:

| ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU | 4 |
| --- | --- |
| a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| 1) Širší územní vztahy | 4 |
| 2) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 4 |
| b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu | 5 |
| c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území | 9 |
| 1) Limity využití území | 9 |
| 2) Doprava | 13 |
| 3) Občanské vybavení | 15 |
| 4) Technické vybavení | 15 |
| 5) Odpadové hospodářství | 22 |
| 6) Územní systém ekologické stability | 22 |
| 7) Dobývání nerostů | 26 |
| d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno | 26 |
| e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa | 26 |
| 1) Ochrana půdního fondu | 26 |
| 2) Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa | 35 |

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
 vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací 
 vydanou krajem

1) Širší územní vztahy

Obec Horní Podluží leží v severovýchodní části Ústeckého kraje, cca 5 km jihozápadně od Varnsdorfu, který je sídlem správního obvodu obce s rozšířenou působností, pod který Horní Podluží spadá.

Obec Horní Podluží neplní v rámci struktury osídlení v širším zájmovém území žádné významné funkce, které by měly charakter funkcí nadmístních, popř. spádových. Díky své poloze v hodnotném přírodním prostředí plní obec převážně funkci rekreační. Proto také převážná většina zařízení občanské vybavenosti (mateřská škola, lyžařský vlek, koupaliště, hřiště, obchody, hotel, penzión, restaurace, rekreační zařízení HOPO) je zaměřena na cestovní ruch. Do školy a za lékařem dojíždějí místní občané nejčastěji do Dolního Podluží a do Varnsdorfu, který zároveň nabízí pro občany Horního Podluží i ostatní vyšší občanskou vybavenost nadmístního významu.

Zásluhou velmi výhodné polohy nedaleko Varnsdorfu a Rumburku může Horní Podluží nejen plnit obytnou funkci pro zaměstnance podniků v těchto městech, ale prostřednictvím silnice II/264 i cca 2 km vzdálených silnic I/9 a II/263 je umožněno snadné a rychlé spojení obce s celým severočeským regionem, a následně i se západní Evropou (od hranic s Německem je Horní Podluží vzdáleno jen cca 5 km západním směrem).

2) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Pro obec Horní Podluží nebyla doposud zpracována žádná územně plánovací dokumentace.

Území obce Horní Podluží bylo předmětem řešení konceptu územního plánu velkého územního celku (ÚPVÚC) Ústecký kraj. Z tohoto konceptu VÚC vyplývají pro další rozvoj obce limity dané regionálním a nadregionálním Územním systémem ekologické stability a trasami nadřazených inženýrských sítí. Tyto výstupy z VÚC budou z velké části stejně závazné jako výstupy z budoucích „Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“.

Řešení výhledového rozvoje okolních sídel, pro které byl zpracován územní plán obce, nemá na další rozvoj obce Horní Podluží vliv. Sousedství s obcí Jiřetín pod Jedlovou však umožňuje společné úpravy silnice II/264, která tvoří obchvat Jiřetína pod Jedlovou a řeší i dopravní závady na území obce Horní Podluží.

b) Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Pokyny pro zpracování návrhu vyplývají z projednání souborného stanoviska ke konceptu územního plánu. Ten byl projednán dle zákona č.50/1976 Sb. Z vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek dotčených orgánů státní správy, organizací a vlastníků pozemků vyplynuly následující pokyny pro zpracování návrhu územního plánu:

- vypustit z územního plánu návrh změny hranice katastrálního území, resp. změny správní hranice obce s ohledem na skutečnost, že se územní plán dle ust. §10 stavebního zákona zpracovává pro celé správní území obce,

- řešit změnu hranice katastrálního území následným pořízením změny územního plánu obce s tím, že k datu projednání návrhu zadání by musely být lokality dotčené změnou hranice katastru převedeny pod správní území sousední obce,

- nenavrhovat a nestanovovat v kapitole B.d) v rámci regulativů jednotlivých funkčních ploch „úpravy a modernizace stávajících objektů“, jelikož tyto svým charakterem spadají do zpracování regulačního plánu (viz §10 a 11 stavebního zákona a §18 cit. vyhlášky),

- řešit návrh výstavby větrných elektráren, které jsou v grafické části řešeny pouze „bodově“, jako samostatné funkční plochy se stanovenými funkčními regulativy a s vymezenou hranicí zastavitelného území obce v hlavním výkresu,

- uplatnit totéž i v případě navržené ČOV,

- doplnit regulativy využití pro „hřbitov“,

- přesunout v souladu s hlavním výkresem a stanovenými regulativy plochy veřejné zeleně z nezastavitelných území do zastavitelných ploch,

- odstranit z přípustných regulativů pro nezastavitelná území „stavby technického vybavení,

- vypustit z výčtu limitů využití území kabelové vedení VN 35 kV,

- odstranit z kapitoly „Vymezení zastavitelných ploch“ dopravní plochy, jelikož tyto územní plán nenavrhuje,

- řešit v textové části koncepci dopravní a technické infrastruktury v souladu s grafickou částí. K nesouladu dochází např. v části „Místní komunikace“ (nejsou popsány nové místní komunikace navržené ve výkrese dopravy), v části „Komunikace pro pěší a cyklisty“ (v grafice není řešen návrh doprovodné zeleně) nebo v části „Odkanalizování a čištění odpadních vod“ (v grafice není stávající kanalizace, ČOV, dešťová kanalizace znázorněna),

- odstranit informace, spadající svým charakterem do průzkumů a rozborů (např. část „Plochy pro dopravu v klidu“),

- neřešit v územním plánu omezování rychlosti vozidel při průjezdu obcí,

- odstranit veškeré informace o dimenzích, použitých materiálech a typech technické infrastruktury (délky sítí uvádět pouze orientačně); dále v grafice popsat jednotlivé úseky navržené kanalizace stejným způsobem, jako je v textové části (stoka „A“ a „AB“),

- popsat, jak budou jednotlivé rozvojové lokality napojeny na technickou infrastrukturu,

- doplnit, z jakých podkladů pro zpracování této části územního plánu jednotlivé ÚSES vycházejí, a které jsou navrženy,

- uvést do souladu kapitolu ÚSES v textové části s grafickou částí (některé ÚSES v kapitole chybí; v grafice chybí číselný popis), dále použít shodný způsob číslování jednotlivých typů ÚSES (LBK K28 x LBK č.141),

- vypustit z výčtu VPS větrné elektrárny. Za veřejně prospěšné stavby se považují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a technickou infrastrukturu,

- přeformulovat větu „Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb jsou navrženy plochy na místním hřbitově.“, tato formulace je zavádějící, jelikož územní plán žádné plochy hřbitova nenavrhuje,

- uvést do souladu návrh „Závazné části ve formě regulativů“ s textovou částí ve smyslu výše uvedených připomínek, s vazbou na textovou a grafickou část,

- přesně vymezit hranice „zastavěného území obce“ a „zastavitelného území obce“, u rozvojových ploch, které se nacházejí v zastavěném území, ale byly dosud nezastavitelné,

- napojit navržený biokoridor LBK 141 na systém ÚSES (v grafické části končí na hranici zastavěného území),

- doplnit do legendy hlavního výkresu symbol pro „návrh“ ochranného a bezpečnostního pásma,

- doplnit telekomunikační kabel, ochranné pásmo lyžařského vleku,

- přeformulovat v legendě u popisu lokálních ÚSES pojem „navržený“na „k založení“, neboť lokální ÚSES jsou v územním plánu navrženy všechny,

- ve výkrese dopravy doplnit do legendy symbol pro „návrh“ ochranného pásma,

- ve výkrese technické infrastruktury znázornit viditelně navrženou kanalizaci, která je v grafice překryta stávajícím vodovodním potrubím,

- ve výkrese veřejně prospěšných staveb potlačit barevně hranici a plochy zastavěného území, zastavitelných ploch, vodních ploch a lesů tak, aby VPS byly ve výkresu jasně zřetelné. Dále z grafiky vypustit nově navržené ochranné pásmo silnice II. třídy,

- přehodnotit vymezení ploch pro větrné elektrárny a popř. vymezit po dohodě se Správou CHKO Lužické hory a ostatními dotčenými orgány státní správy novou lokalitu,

- zrušit návrh lokality R3 (lokalita bude přesunuta na pozemek p.č.435/4),

- respektovat při výstavbě na pozemku p.č.115/1 veřejnou studnu a přístup k ní,

- koncipovat plochy V3 a č.40 tak, aby nevznikaly těžko obdělávatelné enklávy zemědělské půdy, tj. bylo respektováno ustanovení §4 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

- navrhnout plochy pro bytovou výstavbu na pozemku p.č.756/7,

- navrhnout plochu pro rekreaci na pozemku p.č.435/4,

- navrhnout plochy pro bytovou výstavbu na pozemcích p.č.1636/1, p.č.1651/1, p.č.1460, p.č.1780,

- zanést do územního plánu budovu č.p. 24 jako objekt k bydlení, který je takto veden v katastru nemovitostí,

- řešit zásobování pitnou vodou a zneškodňování odpadních vod v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“,

- navrhnout likvidaci odpadních vod způsobem odpovídajícím stávajícímu technickému pokroku a aktuálně platným předpisům na úseku vodního hospodářství,

- navrhnout odvádění srážkové vody prostřednictvím otevřených odvodňovacích příkopů v případě, že poměry v podloží neumožňují vsakování. Přednostně by měly být srážkové vody zadržovány např. v příkopech, retencích, terénních prohlubních a následně zasakovány,

- navrhnout v dalším stupni ÚPD příslušná opatření na ochranu obce před povodněmi způsobenými zejména přívalovými dešti,

- provést hydrotechnické posouzení, které prokáže, zda se území s plánovanou zástavbou nenachází v aktivní části záplavového území toku Lužnička a že realizací stavby nedojde k zhoršení odtokových poměrů a nebudou vznikat bezodtoková místa (výpočet záplavového území toku Lužnička bude k dispozici koncem roku 2007),

- řešit výstavbu tak, aby v budoucnu nevznikaly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem dopravní cesty (železniční trať č.089 Liberec – Rybniště) či komunikace I/9 hrazena,

- respektovat neelektrifikovanou železniční trať č.089 Liberec-Rybniště,

- respektovat vyhlášku č.177/1995 Sb., stavební a technický řád drah u ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod,

- zajistit bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení, neztížit údržbu a rekonstrukci drážních staveb a zařízení, neomezit rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil,

- postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, pokud by záměry obce, lokality či stavby v řešeném území kolidovaly s obvodem a s ochranným pásmem dráhy,

- navrhnout a prodloužit kanalizaci k rodinnému domu č.p.154,

- respektovat dle §17 odst.1 písm.a) zákona č.86/2002 Sb. požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek,

- respektovat nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších změn a dodatků,

- respektovat zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášku č.383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady,

- doplnit do textové části významné krajinné prvky stanovené §3 odst.b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

- dodržet v řešeném území hygienické limity stanovené nařízením vlády č.148/2006 Sb., pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb,

- respektovat ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru K19,

- respektovat ochranné pásmo Přírodní rezervace Světlík, doplnit respektování ochranného pásma do textové části územního plánu,

- doplnit hranice Přírodní rezervace Světlík do grafické části územního plánu,

- doplnit do textové části Ptačí oblast Labské pískovce vymezenou Nařízením vlády č.683/2004 ze dne 8.12.2004,

- respektovat ochranné pásmo železniční tratě č.089 Liberec–Zittau–Rybniště (60 m); výstavbu nových obytných objektů situovat mimo ochranné pásmo dráhy, popř. co nejdále od provozovaného tělesa dráhy,

- zahrnout do závazné části textové dokumentace návrhu územního plánu ochranná pásma stávajících zařízení, vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 46, včetně jejich vzdáleností,

- respektovat poddolovaná území č.2333 Markvartice, č.2348 Horní Podluží a č.2366 Jiřetín pod Jedlovou,

- postupovat v poddolovaných územích podle §13 zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích.

Návrh územního plánu byl na základě těchto připomínek upraven a byl projednán na společném jednání dle § 50 zákona č.183/2006 Sb. Z tohoto projednání vyplynuly pro veřejné projednání, dle § 52 zákona č.183/206 Sb., následující závěry:

- byly vypuštěny plochy bydlení č.46, č.47 a č.49, plocha rekreace R4 a plochy větrných elektráren VE1 a VE2,

- nově byly zařazeny dvě všeobecně smíšené plochy (SO2 a SO3) do centra obce a k silnici II/264 a jedna rekreační plocha (R5) v návaznosti na plochu bydlení č.40,

- v kapitole B.f) „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byla v rámci regulativů uvedena minimální rozloha parcel pro rekreační objekty 1 500 m2,

- veškeré popisné informace a uvedení důvodů navrhovaného řešení byly přesunuty z části „územní plán“ do části „odůvodnění územního plánu“,

- v kapitole B.f) „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ byla v rámci regulativů uvedena u ploch v ochranném pásmu dráhy nutnost realizovat stavby co nejdále od železničního tělesa a pouze za podmínky udělení výjimky od Českých drah, a.s.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
 vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
 ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

1. Limity využití území

Přijaté řešení územního plánu vychází z následujících limitů využití území, které determinují budoucí rozvoj území:

1. ochranné pásmo železnice č.089 (60 m),

2. ochranné pásmo silnice I/9 (50 m),

3. ochranné pásmo silnic II/264 a III/2643 (15 m),

4. ochranné pásmo tras elektrorozvodů VN 35 kV (10 m),

5. ochranné pásmo trafostanic (7 m),

6. bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 (40 m),

7. ochranné pásmo STL plynovodů (1 m),

8. ochranné pásmo radioreleových tras (20 m),

9. ochranné pásmo vodovodních řadů (1,5 m),

10. CHOPAV Severočeská křída,

11. PHO vodních zdrojů 1. a 2. stupně,

12. meliorace,

13. manipulační plocha podél vodních toků (6 m),

14. ochranné pásmo hřbitova (100 m),

15. vzdálenost 50 m od okraje lesa,

16. ochranné pásmo lyžařského vleku (10 m),

17. nemovité kulturní památky – venkovská usedlost čp. 42, socha sv. Josefa, sousoší Kalvárie a větrný mlýn holandského typu v osadě Světlík,

18. II. a III. zóna CHKO Lužické hory,

19. lokalita systému NATURA 2000 (Ptačí oblast),

20. ochranné pásmo Přírodní rezervace Světlík (50 m).

Z těchto limitů využití území jsou v koordinačním výkrese vyznačeny pouze ty, které jsou graficky vyjádřitelné v měřítku 1 : 5 000.

Z návrhu územního plánu vyplývají nové limity využití území:

1. ochranné pásmo přeložky silnice II/264 (15 m),

2. ochranné pásmo vedení elektrické energie VN 35 kV (7 m),

3. ochranné pásmo navržené trafostanice (7 m),

4. ochranné pásmo vodovodního potrubí v nových obytných lokalitách (1,5 m),

5. ochranné pásmo kanalizačního potrubí (1,5 m),

6. ochranné pásmo čistírny odpadních vod (50 m),

7. ochranné pásmo plynovodního potrubí v nových obytných lokalitách (1 m),

8. prvky lokálního ÚSES (lokální biocentra č.18 a č.70 a lokální biokoridory LBK 26, LBK 27, LBK 28, LBK 212 a LBK 213).

Limity č.1-7 se vztahují k nezbytným podmiňujícím investicím nové výstavby a limit č.8 byl navržen pro uchování velmi vysoké kvality přírodního prostředí na území obce.

Důležitým limitem pro další urbanizační procesy v území budou podmínky, které stanoví Správa CHKO Lužické hory. Jedná se o následující:

Zásady při realizaci vlastní stavby

Při realizaci stavby je nutno vycházet ze skutečnosti, že vlastní proporce objektů vychází z tradičního uspořádání liniového domu v regionu. V řešeném území existuje několik vlivů lidového stavitelství (od přízemního roubeného domu lužického typu až po patrový hrázděný dům). Všechny tyto typy se však vyznačují základními proporčními pravidly, které je třeba uplatňovat i při koncipování novostaveb, popř. přístaveb a přestaveb. Stavby se vyznačují dlouhým, úzkým půdorysem, mají charakter přízemního, polopatrového či nejvýše jednopatrového domu krytého sedlovou střechou ve sklonu 40-45O. Střecha je orientována svým hřebenem souběžně s delší stranou půdorysu a s výjimkou polopatrového domu je nasazena přímo na strop bez půdních nadezdívek. Šířka domu se pohybuje od 5 do 7,5 m a jejich délka je nejméně dvojnásobná, zpravidla však vícenásobně převažuje nad šířkou. Toto uspořádání je důsledkem sdružování všech funkcí pod jednu střechu s co nejjednodušší a krytou komunikací mezi jednotlivými částmi objektu. (Proto nebyly pozemky u těchto staveb zahlceny různými „srostlicemi“ doprovodných objektů, garáží apod.) Dodržení tohoto tradičního proporčního měřítka i u novostaveb je základním předpokladem začlenění stavby do jejího okolí. Volba konkrétního typu, zejména z hlediska podlažnosti a objemu, bude záviset na charakteru a typu okolní zástavby. Cílem ochrany je udržení tradičního proporčního měřítka jednotlivých objektů i celého sídla.

Za tím účelem bude zvláště důležité:

      - Dodržet obdélníkový půdorys stavby v minimálním poměru 1 : 2.

      - Dodržet šířku průčelí mezi 5 a 7,5 m.

      - Situovat přízemní, popř. polopatrový či patrový objekt na základě posouzení daného místa i okolí zástavby. U polopatrového objektu je nutné posoudit návaznost tradičního proporčního řešení (které není někdy možné z hlediska stávajících stavebně technických předpisů). U patrových objektů je třeba upřednostnit materiálové či jiné oddělení horního podlaží.

      - Dodržet typ sedlové střechy ve sklonu 40-45O. (V některých odůvodněných případech, zejména při větším objemu a historických souvislostech lze použít odpovídající střechu mansardovou).

      - Provést nasazení střechy v úrovni stropu přízemí, tzn. bez půdní nadezdívky (s výjimkou polopatrového typu stavby).

      - Orientovat střechu hřebenem souběžně s delší stranou půdorysu.

      - Dodržet při řešení stavby, ale i dodatečných přístaveb, nástaveb a vestaveb základní výšku jednotlivých hmot s jednoznačnou dominancí hlavního traktu.

      - Dodržet základní konfiguraci tvaru střechy, tzn. neměnit při dodatečných úpravách její tvar, sklon, nasazení, orientaci hřebene a střešní okna (vikýře používat tak, aby bylo toto pravidlo zachováno).

      - Respektovat a obnovovat u lidových staveb zdobný detail (např. řezbářské zdobení a tvarování tzv. podstávky nebo ornamentální obklad štítu různě barevnými a tvarovanými břidličnými šablonami). Přenášení těchto prvků do novostaveb působí cizorodě.

Architektonicko-urbanistické zásady změn využití území

      - Neumísťovat nové stavby ve volné krajině mimo zastavěné území sídla.

      - Zachovat charakter rozvolněných zástaveb bez jejich zahušťování, s výjimkou dochovaných stavebních míst, za předpokladu, že nedojde k jinému střetu se zájmy ochrany přírody (např. ochrana druhů).

      - Neměnit při plošném rozvoji sídla historicky danou urbanistickou nebo sídlištní strukturu.

      - Nenarušovat a neměnit při plošném rozvoji sídla obraz sídla v krajině – jeho siluetu.

      - Neměnit při plošném rozvoji sídla konfiguraci a uspořádání terénu.

      - Neměnit při plošném rozvoji sídla historicky dané prostorové měřítko krajiny.

      - Zachovat při parcelaci pozemků pro výstavbu terénní podmínky a historicky dochovanou parcelaci sídla.

Zásady umístění staveb na pozemku

Při umísťování objektů na pozemcích je třeba vycházet z místních terénních podmínek, s respektováním způsobu umísťování původních objektů. Přitom bude nutné vycházet z tradičních ověřených principů, zejména při oddělení prostorů soukromých od veřejných. Cílem je zachování charakteru sídla a docílení maximálně možného komfortu při využití pozemků.

Za tím účelem bude zvláště důležité:

      - Respektovat urbanistický charakter území, zejména stávající způsob umístění objektů na pozemcích (uliční čára a pod.).

      - Respektovat objem, orientaci a charakter stávající zástavby, zejména výšku římsy, sklon střechy, počet podlaží, orientaci hřebene apod.

      - Respektovat stávající terén a minimalizovat vznik terénních novotvarů, zejména orientací objektů delší stranou souběžně s vrstevnicí (při velkém převýšení využívání zářezů apod.).

      - Umísťovat objekty tak, aby byl maximálně využit potenciál oddělení veřejného a soukromého prostoru.

      - Umísťovat objekty tak, aby byl zajištěn jejich vhodný přechod do volné krajiny prostřednictvím zahrady nebo sadu.

      - Zajistit výstavbu nových objektů (popř. rekonstruovat stávající) tak, aby byla zachována kontinuita historického vývoje, aby mohly být uplatněny nejnovější technologie a standardy současného bydlení.

Použití tradičních materiálů musí vycházet z místních podmínek. Většina těchto materiálů vyvolává silný estetický účinek sama o sobě nebo při maximálně jednoduchém a účinném technologickém zpracování (např. břidličná krytina, pískovcové kvádry s texturou ručního opracování, kladené s minimální spárou, dřevěný široký obklad kladený na svislo apod.). Tyto materiály lze uplatnit i u současné stavby, někdy i v kombinaci s materiály novodobými. V této souvislosti bude nutné při stavebním řízení konzultovat se Správou CHKO zejména následující stavební a prostorová hlediska:

Fasády

      - Řešit srubové konstrukce fasády bez přesahů z hraněných trámů, spojení „na rybinu“, nebo spojení zámkové.

      - Klást dřevěný obklad pouze svisle na sraz s přelišťováním s minimální šířkou prken 15 cm.

      - Používat hrázděné fasády převážně u horního patra s přiznáním dřevěných konstrukčních prvků a výplňového zdiva, které v případě různých typů hliněných vymazávek tvoří plastický povrch (nepoužívat imitace konstrukce prkny).

      - Realizovat kamenné fasády pouze z místních materiálů (typické jsou kamenné kvádry kladené s minimální maltovou spárou), nepoužívat nepůvodní kámen, popř. zásadně odlišný způsob zpracování (např. leštěný).

      - Používat štukové fasády hladké, s převážně jednobarevným bílým nátěrem, jiné kombinace používat jen v případě historických návazností a souvislostí po pečlivém posouzení.

Krytina

      - Používat krytiny, které se barvou i rastrem co nejvíce blíží tradiční, tzn. břidličné, šindelové či eternitové krytině v tmavě šedé až černé barvě.

      - Používat u skládacích krytin drobnější rozměry s matným povrchem a bez velkého zvlnění či jinak výrazných tvarů.

      - Posoudit podle konkrétní situace možnost použití skládané krytiny v barvě pálené tašky (použít pouze v případě historických souvislostí).

      - Nepoužívat velkoplošné krytiny typu vlnitý plech a lesklých barevných povrchů (např. odstín višňová).

Výplň otvorů

      - Používat při rekonstrukcích pouze tradiční členění a velikost okenních otvorů.

      - Dodržet u novostaveb symetrii štítového průčelí a velikostní poměr okenních otvorů (větší v přízemí a menší ve štítě).

      - Neumísťovat do štítu plastické novotvary, zejména výklenky, ryzality, arkýře apod.

      - Využít zejména v delších stranách půdorysu větší plochy prosklení, popř. jiné materiály.

Štíty, přesahy střech, ostatní stavební detaily

      - Nepřipouštět přesahy střechy nad štítem nad míru obvyklou v tradičním řešení.

      - Umožnit v rámci návaznosti na tradiční řešení řešení prvků zápraží nebo jejich částí.

      - Přiznávat konstrukční prvky střechy bez dodatečných úprav.

      - Oddělit u patrových konstrukcií materiálově vhodným způsobem horní patro.

      - Umísťovat komín blízko hřebene, nejlépe z druhé strany vchodu.

      - Používat vikýře pouze se sedlovou nebo valbovou střechou v šířce rozpětí mezi dvěma krokvemi s minimálním rozestupem 4-5 m.

      - Používat pultový, resp. mansardový vikýř v rozměru a rozsahu obvyklém podle tradičního uspořádání.

Úpravy okolí, oplocení, zeleň

      - Upřednostňovat tradiční řešení plotů, tj. dřevěných, látkových či plaňkových, v obvyklých tradičních rozměrech a členění polí.

      - Nepřipouštět technologické a materiálové řešení, které neodpovídá charakteru a hodnotám daného území, tj. zejména plné zdi ze štípaného betonu, plechových materiálů, drátěné ploty velkého rozsahu apod.

      - Upřednostňovat tradiční řešení zpevněných ploch, zejména místními materiály (pískovec, čedič) v tradičních technologických postupech.

      - Upřednostňovat tradiční řešení zpevnění terénních úprav (tarasy).

      - Minimalizovat výstavbu samostatných technických objektů (garáže, garážová stání, dřevníky) a upřednostňovat jejich řešení v rámci hlavního objektu.

      - Přičleňovat drobné doprovodné objekty ke stávajícím objektům a jejich kompaktní hmotě objemu.

      - Respektovat při úpravách terénu jeho stávající konfiguraci a minimalizovat výšku a rozsah opěrných zdí, teras apod.

      - Používat při výstavbě samostatně stojících technických objektů stejná proporční i materiálová pravidla jako u objektů hlavních.

      - Dodržet v závislosti na stávajícím okolí rozsah oplocených a neoplocených pozemků a zpevněných ploch kolem objektů.

      - Nepoužívat při úpravách zahrad cizokrajné stromy a keře, v druhové skladbě respektovat tradiční uspořádání venkovské zahrady.

      - Používat u ovocných stromů vysokokmeny.

      - Používat v rámci sídla při úpravách veřejných prostrorů, alejí apod. pouze místní a tradiční dřeviny (lípa, javor, jasan).

Kromě těchto limitů vychází územní plán z následujících územně technických východisek:

2 Doprava

Silnice

Současnou základní komunikační osu Horního Podluží představuje silnice III/2643, která prochází v západo-východním směru centrem obce. Jižní částí obce prochází silnice II/264 (Rybniště-Varnsdorf). Nadřazeným silničním tahem v okrajové severovýchodní části katastrálního území obce Horní Podluží je silnice I/9 (hraniční přechod Jiříkov-Rumburk-Varnsdorf-Cvikov), která propojuje Středočeský a Ústecký kraj se sousední Spolkovou republikou Německo. Silnice I/9 se ve stávající trase bezprostředně nedotýká kompaktní zástavby Horního Podluží a nemá tudíž na vlastní obec negativní vliv.

Železnice

Železniční síť je na území zastoupena tratí č. 089 (Rybniště-Varnsdorf), která prochází severním okrajem obce. Trať je jednokolejná, neelektrifikovaná a spadá do kategorie vedlejších tratí.

Veřejná doprava

- V rámci veřejné dopravy je obcí Horní Podluží vedeno 5 autobusových linek zajišťujících spojení s Děčínem, Varnsdorfem, Rumburkem, Českou Kamenicí a s okolními obcemi.

Pro účely autobusové dopravy byly zřízeny tři autobusové zastávky - Horní Podluží, Horní Podluží-Slávie a Horní Podluží-U Chmelíka. Stav autobusových zastávek je po rekonstrukci dobrý.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Záměr navrhované cyklostezky podpoří rekreační charakter obou sídel a podpoří i pěší turistiku (včetně jízdy na kolečkových bruslích), zvláště v sezónních obdobích (kombinace i s běžeckým lyžováním).

Současné pěší aktivity jsou soustředěny převážně podél silnice III/2643, která není dopravně zatěžována, a proto jsou vybudovány chodníky pouze před budovou obecního úřadu, pošty a bývalé školy.

Katastrálním územím obce Horní Podluží prochází cyklostezka č. 3013 Krásná Lípa-Studánka-Horní Podluží-Kytlice (21 km) a naučná stezka Rybniště/Školní rybník-Velký rybník-Horní Podluží/Světlík. Z k.ú. Horní Podluží směřují cyklostezky dále ve směru na Varnsdorf a na Chřibskou.

Plochy pro dopravu v klidu

- V obci se nachází několik ploch určených pro dopravu v klidu – před obecním úřadem, před hotelem a před restaurací u zimního areálu. Obyvatelé a návštěvníci obce však většinou odstavují svá vozidla na veřejných prostranstvích.

Ostatní doprava

Na území obce se v současné době nenachází žádné letiště ani plocha vhodná pro jeho realizaci.

Rovněž jiná doprava (vodní a pod.) se na území obce nevyskytuje.

3. Občanské vybavení

Stávající úroveň občanské vybavenosti v Horním Podluží v podstatě odpovídá velikosti obce. V současné době je předškolní výchova zajištěna v budově mateřské školy. Školní výuka není v Horním Podluží zabezpečena a děti dojíždějí do Dolního Podluží a do Varnsdorfu. Lékařské služby zajišťuje praktický lékař, dětský lékař a zubař v Dolním Podluží a ve Varnsdorfu. Kulturní zařízení tvoří kulturně společenský objekt v budově bývalé školy a místní knihovna.

4. Technické vybavení

- Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Hlavním odvodňovacím tokem obce je Lužnička, označovaná též jako Podlužský potok (číslo hydrologického pořadí 2-04-08-008), která pramení v sedle mezi Plešivcem a Širokým vrchem u Rybniště, teče severovýchodním směrem, na západním okraji Horního Podluží se stáčí na východ, sleduje trasu silnice III/2643, protéká Jiřetínem pod Jedlovou, dále směřuje do Dolního Podluží a odtud do Německa, kde se vlévá do Mandavy. Lužnička přísluší do správy Povodí Ohře.

Veškeré vodoteče patří z hlediska čistoty vod do 1. a 2. třídy, přičemž příznivější hodnota se týká horní části toků.

Na území obce se nachází celá řada vodních ploch, z nichž zdaleka největší je rybník Světlík v severní části řešeného území, který je navíc přírodní rezervací.

Zásobování pitnou vodou

Horní Podluží je napojeno na skupinový vodovod Varnsdorf–Chřibská, na propojovací potrubí mezi VDJ Rozdělovací 800 m3 a PK Varnsdorf. Nad obcí (v blízkosti lyžařského vleku) je vybudována vodoměrná šachta, ze které je přiváděna pitná voda do obce. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Místní část Žofín je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Místní část Ladečka není napojena.

V rámci navrženého rozšíření vodovodní sítě bude stávající větev, která končí v západní části sídla u rozvojové plochy č.4, prodloužena (v délce cca 600 m) tak, že bude přecházet železniční trať, za níž povede v tělese stávající místní komunikace severozápadním směrem a napojí tak na obecní vodovod nové plochy č.1, č.11 a č.12. Další, cca 120 m dlouhý řad povede od silnice II/264 ve stávající místní komunikaci severozápadním směrem k ploše č.5. V centru obce budou z hlavního vodovodního řadu procházejícího podél silnice II/264 vycházet severním směrem dva 270 m a 360 m dlouhé nové řady, které zajistí dodávku pitné vody pro plochy č.33, č.34 a č.35, resp. pro plochy č.36, č.37 a č.38. V obou případech bude potrubí přecházet železniční trať. Vodovodní větev, která končí za tratí u nádraží, bude prodloužena tak, že se nejprve stočí na jihovýchod ke stávající místní komunikaci, kterou bude sledovat severním směrem až na její konec (a zajistí tak zásobení pitnou vodou plochy č.39 a největší obytné zóny – plochy č.40) a poté povede v trasách polních cest – západním až severozápadním směrem k rekreačním plochám R2 a R3 a k agroturistické farmě F1 (toto druhé potrubí povede přes potok). Délka tohoto vodovodního řadu bude činit cca 1 350 m. Ve východní části sídla bude přivádět vodu k obytným plochám č.41 a č.42 řad dlouhý cca 360 m, probíhající v tělese polní cesty procházející mezi těmito dvěma plochami. Další dva řady (dlouhé 100 m a 170 m) budou procházet stávající zástavbou v trasách stávajících místních komunikací až k jižnímu okraji plochy č.43. Převážně v navržené obslužné místní komunikaci probíhající v severo-jižním směru a oddělující obytné plochy č.43 a č.44 (a také v současné komunikaci vedoucí od železniční trati) bude položeno vodovodní potrubí o délce cca 350 m. V tělesech stávajících místních komunikací směřujících z páteřní místní komunikace v jihovýchodní části Horního Podluží jižním a jihovýchodním směrem a v trase komunikace probíhající podél severního okraje plochy č.19 je navržena síť vodovodních větví (o celkové délce cca 630 m) zabezpečujících zásobení pitnou vodou jihovýchodní části plochy č.17 a dále ploch č.18, č.19 a č.20. Celková délka navržených vodovodních potrubí činí cca 4 310 m.

Výpočet potřeby vody:

S ohledem na převažující zástavbu rodinnými domy se uvažuje s potřebou vody na 1 obyvatele (dle čl.IV A.26) v bytech s obvyklým technickým standardem 150 l/os/den; v bytech s nadprůměrným standardem cca 200 l/os/den. Minimálně však 150 objektů sloužících k bydlení je využíváno pouze o víkendech, a to ještě hodně nepravidelně.

Tato bilance vychází z předpokladů vyšší spotřeby vody, než je skutečná spotřeba v současné době, kdy dochází v důsledku zvyšování ceny vody k úsporám její spotřeby. Územní plán pracuje s určitými rezervami, které se opírají o předpoklad, že bude docházet k trvalé modernizaci a zvyšování standardu bydlení a požadavků na hygienu (sauny, bazény, zvýšené nároky na mytí nádobí a praní ve službách apod.).

Současný stav

A. Obytné pásmo

760 obyvatel po 150 l/os 														 114,00 m3/d

B.Občanská vybavenost

760 obyvatel po 20 l/os 																												 15,20 m3/d

Mateřská škola 28 dětí po 60 l 																									1,68 m3/d

Sportovní plochy 50 sportovců po 60 l 																					3,00 m3/d

kropení ploch 																									3,20 m3/d

Stravovací kapacity 200 míst u stolu po 50 l 																	 10,00 m3/d

3 výčepní stolice, 3 směny 																	6,00 m3/d

Ubytovací kapacity 100 lůžek po 150 l 																				 15,00 m3/d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanská vybavenost celkem 																									 54,08 m3/d

C. Průmyslová výroba

300 zaměstnanců po 120 l							36,00 m3/d

Průměrná denní potřeba vody pro obec Horní Podluží celkem			204,08 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp celkem: 204,08 m3/d = 8,50 m3/h = 2,36 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x Qp = 306,12 m3/d = 12,76 m3/h = 3,54 l/s

Maximální hodinová potřeba Qh = 1,8 x Qm = 22,96 m3/h = 6,38 l/s

Potřebná akumulace (maximální vydatnost zdrojů): V = 60 % Qm = 184 m3.

Návrh:

A. Obytné pásmo

1 000 obyvatel po 150 l																													150,00 m3/d

500 obyvatel po 200 l																														100,00 m3/d

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obytné pásmo celkem																														250,00 m3/d

B.Občanská vybavenost

1 500 obyvatel po 30 l/os 																											 45,00 m3/d

Mateřská škola 40 dětí po 60 l 																									2,40 m3/d

Sportovní plochy 80 sportovců po 60 l 																					4,80 m3/d

kropení ploch 																									4,20 m3/d

Stravovací kapacity 250 míst u stolu po 50 l 																	 12,50 m3/d

4 výčepní stolice, 4 směny 																	8,00 m3/d

Ubytovací kapacity 120 lůžek po 150 l 																				 18,00 m3/d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občanská vybavenost celkem																									 94,90 m3/d

C. Průmyslová výroba

350 zaměstnanců po 120 l																42,00 m3/d

Potřeba vody pro obec Horní Podluží celkem													386,90 m3/d

Průměrná denní potřeba vody Qp = 386,90 m3/d = 16,12 m3/h = 4,48 l/s

Maximální denní potřeba vody Qm = 1,4 Qp = 541,66 m3/d = 22,57 m3/h = 6,27 l/s

Maximální hodinová potřeba vody Qh = 1,8 Qm = 40,62 m3/h = 11,28 l/s

Potřebný objem vodojemu - minimálně 60 % hodnoty Qm, zvětšený o požární zásobu, tj. 541,66 x 0,60 = 325 + 54 = 379 m3.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Odkanalizování obce Horní Podluží je převážně individuální s odvedením splašků do žump a septiků. V obci je vybudována lokální kanalizace, která je svedena na stávající lokální ČOV, sloužící pro likvidaci splaškových vod ze 3 bytových domů. Odpad z ČOV je zaústěn do potoka.

Místní části Žofín a Ladečka nemají vybudovanou kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do bezodtokých jímek s vyvážením na ČOV Varnsdorf nebo do septiků s přepadem do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a struh do povrchových vod nebo vsakovány do terénu.

V rámci výstavby kanalizace v obci bude provedena výstavba kmenové stoky „A“ a kmenové stoky „AB“. Výstavba těchto stok a přepojení sousedních objektů zajistí zrušení stávající MČOV u obecních domů (stoka AB) a zrušení septiku u obecních domů (stoka A) a napojení splaškových vod od závodu Lukram s.r.o. a tím se zabezpečí napojení splaškových vod od cca 250 obyvatel, což zajistí bezchybnou funkci ČOV Horní Podluží.

Sběrač „A“ – délka cca 1 700 m, začíná nátokem na ČOV a v km 0,143 je napojení sběrače „AB“.

Sběrač „AB“ –délka 1 100 m, začíná napojením sběrače „A“ v km 0,143, končí u č.p. 2.

Délka sběračů „A“ a „AB“										cca 2 800 m

Celková délka gravitačních stok							cca 6 250 m

Délka výtlaku z ČSOV															   35 m

Na tuto oddílnou kanalizaci vycházející z projektové dokumentace bude navazovat ještě soustava kanalizačních sběračů, jejichž položení si vyžádá nová výstavba. Zatímco kanalizační řady pro potřebu obytných ploch č.5, č.18, č.19, č.20, č.33, č.34, č.35, č.36, č.37, č.38, č.41, č.42, č.43 a č.44 a jihovýchodní části plochy č.17 (o celkové délce cca 2 250 m) povedou většinou (s výjimkou dvou krátkých úseků o délce 105 m) v souběhu s vodovodním potrubím, další stoky budou pokládány samostatně. Jedná se především o západní část Horního Podluží, kde povedou nové kanalizační  stoky v trasách stávajících místních komunikací jižně i severně od železniční trati až k navrhovaným plochám č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.7, č.11 a č.12, zatímco plochy č.8 a č.9 budou odkanalizovány prostřednictvím sběrače procházejícího podél silnice II/264. Délka kanalizačních řadů navržených územním plánem v západní části sídla bude činit cca 1 960 m. Na kanalizační systém navržený v projektové dokumentaci bude navazovat kratší větev (160 m dlouhá) napojující plochu č.14 i další stávající usedlost při silnici II/264. Pouze krátké přípojky (35 m, resp. 40 m) budou třeba k odkanalizování objektů na plochách č.21 (v tělese stávající místní komunikace) a č.23 (podél silnice III/2643). Poslední tři kanalizační řady (o délce cca 520 m) budou položeny ve východní části Horního Podluží pro potřeby obytných ploch č.24 a č.25 (po komunikaci probíhající napříč původním výrobním areálem), č.27, č.28 a č.29 (podél silnice III/2643, v případě plochy č.27 krátký úsek v tělese místní komunikace) a č.30 a č.31 (v trase místní komunikace procházející mezi těmito dvěma obytnými plochami). Celková délka kanalizačních stok navržených územním plánem pro potřeby nových ploch bude činit cca 5 070 m.

Výstavba ČOV bude probíhat na parcele 1008/1 v k.ú. Horní Podluží na místě stávající louky na levém břehu potoka Lužnička. Z místa přítoku na ČOV bude vycházet kmenová stoka „A“, na kterou se postupně napojí stoky ostatní. Téměř veškeré odpadní vody budou přitékat na ČOV gravitačně.

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod je dáno spotřebou vody, která je vypočtena výše. Výpočet je proveden dle ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Průměrný odtok splaškových odpadních vod Qs = Qp x 0,9:

NÁVRH: 4,48 x 0,9 = 4,03 l/s

Tato hodnota je ovšem pouze statistická, neboť převládá odtok nerovnoměrný v průběhu 24 hod. Nerovnoměrnost odtoku splaškových vod se vyjadřuje součiniteli hodinové nerovnoměrnosti odtoku v závislosti na počtu připojených obyvatel na danou kanalizační síť. Příslušným součinitelem kh se vyjadřují maximální odtoky jako násobek průměrné odtokové hodnoty Qs a koeficientu kh :

Qsmax.= Qs x kh

Výhledovému počtu obyvatel Horního Podluží (1 500 obyvatel) odpovídá hodnota kh 4,4. Jelikož však obsahuje součinitel 100% rezervu (tj. plnění stok pouze 50 %), vychází maximální odtok splaškových odpadních vod z Horního Podluží takto:

NÁVRH : 2,2 x QS  = 2,2 x 4,03 = 8,87 l/s

Obdobně byl stanoven i minimální průtok (jeho stanovení ověřuje průtokové charakteristiky v potrubí a následná opatření zabraňují usazování nečistot v potrubí) jako průměrný noční průtok: Qsmin. = Qs x 0,67:

NÁVRH: 4,03 x 0,67 = 2,70 l/s

Elektrická energie

Elektrická energie je do obce dopravována prostřednictvím venkovního vedení 35 kV, které rozvádí elektrickou energii do 7 trafostanic v obci umístěných v zemědělském areálu, v areálu podniku LUKRAM Horní Podluží, na západním okraji sídla (na pravém břehu potoka Lužnička), východně od památkového objektu – venkovské usedlosti čp. 42, u železniční trati v severní části Horního Podluží, v centru obce a na jihovýchodním okraji sídla. V případě nadměrného požadavku na zvýšení elektrického výkonu vzhledem k uvažovanému rozvoji lze poměrně bez problémů provést výměnu jednotlivých transformátorů menšího výkonu za transformátory o výkonu až 400 kVA.

Výpočet nárůstu spotřeby elektrické energie

Ve výhledu se předpokládá následující nárůst spotřeby elektrické energie:

NÁVRH celkem ...........1 133 kW

Výpočet vychází z následujících předpokladů:

a) stupeň elektrizace "A" (ČSN 332130) - základní stupeň se počítá pro 80 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj.v  případě Horního Podluží pro celkový počet 216 rodinných domů

a1) stupeň elektrizace "B" (tj.základní stupeň + elektrické vaření + ohřev teplé vody + elektrické topení) - počítá se pro 20 % z celkového počtu nových rodinných domů, tj. v případě Horního Podluží pro 54 rodinných domů

a) = Pb1 = 5,5 x nb x 0,3 = 5,5 x 216 x 0,3 = 356 kW

a1) = Pb2 = 18 x nb x 0,3 = 18 x 54 x 0,3 = 292 kW

Dále se předpokládá nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku realizace těchto zařízení:

rekreační objekty – 100 kW

výroba, sklady, služby - 200 kW

rozšíření sportovního areálu - 40 kW

zařízení občanské vybavenosti – 120 kW

čistírna odpadních vod - 25 kW

Plyn

Východním okrajem řešeného území prochází severo-jižním směrem vysokotlaký plynovod DN 300, jehož bezpečnostní pásmo činí 40 m.

V současné době je obec Horní Podluží plně plynofikována. Napojení hlavního STL řadu DN 150 je provedeno na hranici obcí Horní a Dolní Podluží z hlavního STL řadu DN 150 vedeného z VTL RS Jiřetín pod Jedlovou.

V rámci rozšíření STL plynovodní sítě v obci bude stávající rozvod v západní části sídla doplněn o cca 100 m dlouhou přípojku směřující podél železniční trati k ploše č.2, dále bude proveden podtlak pod železnici, za níž povedou podél trati 60 m a 70 m dlouhé řady k plochám č.1, resp. č.11 a č.12. Plocha č.5 bude plynofikována prostřednictvím 60 m dlouhého plynovodu vedeného v tělese stávající místní komunikace probíhající podél severního okraje této obytné lokality. Krátká přípojka (cca 55 m) navržená podél silnice II/264 napojí na plynovod i plochu č.8. Kolem severního okraje plochy bydlení č.7 povede k budoucímu sportovišti (plocha S1) cca 160 m dlouhý plynovodní řad. Ze silnice III/2643 bude vyvedena cca 55 m dlouhá přípojka k výrobní ploše V1, která bude položena na hranici mezi stávající obytnou zástavbou a výrobním areálem. Další dva řady budou směřovat ze silnice III/2643 v tělesech místních komunikací severním směrem, s přechodem přes železniční trať: jeden (o délce 265 m) zabezpečí zásobení plynem ploch č.33, č.34 a č.35, druhý (o délce cca 410 m) bude procházet mezi plochami č.36 a č.37 a č.38 a bude končit u stávajícího zemědělského areálu. V trase polní cesty oddělující plochy bydlení č.41 a č.42 ve východní části sídla bude položen cca 280 m dlouhý řad. K jižní části plochy č.43 povedou v místních komunikacích procházejících stávající zástavbou další dva STL plynovody, dlouhé cca 75 m a 190 m. Největší obytná zóna (plocha č.40) bude plynofikována prostřednictvím cca 1 580 dlouhého plynovodního řadu, který je navržen v tělese stávající místní komunikace probíhající ze sídla severním směrem podél západního okraje plochy č.40. Celková délka navržených plynovodních potrubí bude činit cca 3 360 m.

Výpočet spotřeby plynu

Výpočet odběrů zemního plynu v kategorii obyvatelstva vychází z těchto předpokladů:

- rodinné domy stávající: 140 b.j.

- rodinné domy navrhované: 297 b.j.

- bytové jednotky v bytových domech 63 b.j.

Za předpokladu plynofikace 80 % stávajících (v případě Horního Podluží 112 bytů v rodinných domech a 50 bytů v bytových domech) i budoucích obytných objektů (238 bytů v rodinných domech), lze předpokládat následující spotřebu plynu v kategorii obyvatelstva :

Odběr zemního plynu za rok v kategorii obyvatelstva – návrh:

- vaření jídel 400 b.j x 120 m3														=         48 000 m3/rok

- příprava teplé užitkové vody 400 b.j x 600 m3					=       240 000 m3/rok

- vytápění bytů - etážové 50 b.j x 1 800 m3								=         90 000 m3/rok

- vytápění bytů v rodinných domech 350 b.j x 3 000 m3	=    1 050 000 m3/rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

součet																									=    1 428 000 m3/rok

V případě, že by se 80 % stávajících i budoucích obytných objektů napojilo na plyn a spotřeba velkoodběratelů a maloodběratelů (podnikatelských subjektů – firmy LUKRAM Horní Podluží a dalších) by se ustálila na cca 700 tis. m3/rok, lze předpokládat, že by obec koncem návrhu spotřebovala přibližně 2,1 mil. m3 plynu ročně.

Spoje

Telefonizace Horního Podluží je na uspokojivé úrovni. Po celé obci je kabelové vedení. Obec je napojena na telefonní ústřednu nacházející se v Jiřetíně pod Jedlovou.

Katastrálním územím obce procházejí ve směru jih-sever, jih-severoseverozápad a jih-severoseverovýchod tři radioreléové trasy, jejichž ochranná pásma jsou 20 m:

- BTS Krásná Lípa

- TVP, BTS Šluknov, k.ú. Království

- BTS Rumburk, Vrchlického 13/3

5. Odpadové hospodářství

Odstraňování komunálního a separovaného odpadu z obce je prováděno svozem na skládku do Rožan u Šluknova, kde dojde ke třídění na další zpracování. Nebezpečný odpad je odvážen dvakrát ročně.

Kromě územně technických skutečností určují využití území i faktory ochrany a tvorby krajiny. Patří mezi ně především Územní systém ekologické stability.

6. Územní systém ekologické stability

Řešené území můžeme charakterizovat jako relativně stabilní, vzhledem k zastoupení stabilizujících prvků v krajině (doprovodná zeleň, lesní, luční a mezní porosty).

Kostru ekologické stability (KES) v území tvoří:

- ekologicky významné krajinné celky zachovalých lesních porostů (genové základny buku apod.)

- ekologicky významné krajinné prvky mezních, extenzivních lučních a mokřadních systémů

- ekologicky významná liniová společenstva dřevinných doprovodů vodních toků

Koncepce návrhu ÚSES je koncipována tak, aby byly v maximální možné míře respektovány oprávněné nároky všech ostatních uživatelů území (osídlení, doprava, zemědělská výroba, těžba nerostných surovin). Stávající zástavba a stávající dopravní trasy jsou plně respektovány. Nároky zemědělské výroby jsou zohledněny minimalizací záborů zemědělského půdního fondu, s tím, že šířky nově navrhovaných biokoridorů na orné půdě jsou nejmenší možné, zatímco jejich délky se často blíží únosnému maximu. Nově navrhované biokoridory jsou převážně vedeny podél stávajících polních cest, respektive sledují jiné fixní linie v krajině. Na zvýšené ohrožení řešeného území větrnou erozí reaguje návrh trasováním vybraných biokoridorů napříč směru převládajících větrů.

Charakteristika jednotlivých prvků místního Územního systému ekologické stability na území obce je podána v následující tabulce.

7. Dobývání nerostů

Podle sdělení MŽP ČR nebyla na území obce Horní Podluží vyhodnocena žádná výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. Do jihozápadního a jihovýchodního okraje řešeného území však zasahují dvě poddolovaná území, neboť v okolí obce se dříve těžily stříbrné rudy. Jejich vymezení je zřejmé z grafické dokumentace – z koordinačního výkresu.

x          x          x

Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území nevyžadovalo variantní řešení, nebylo nutné v návrhu územního plánu provádět výběr variant.

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Udržitelný rozvoj obce Horní Podluží není výrazně limitován. Nejvýznamnějším faktorem omezujícím další rozvoj obce je poloha obce na okraji Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Řešené území zůstane i po realizaci záměrů územního plánu i nadále územím s převažující rekreační funkcí, bez výraznějších urbanizačních vlivů.

Významnou skutečností, která bude mít pozitivní vliv na udržitelný rozvoj území, je vymezení značného množství ploch pro individuální bytovou výstavbu a také návrh na rozvoj aktivit podporujících rekreaci a cestovní ruch (jedná se zejména o rekreační plochy v zázemí rybníka Světlík v severní části řešeného území). Rozvoj rekreace a cestovního ruchu a bydlení bude mít pozitivní vliv na trvale udržitelný rozvoj, protože nedojde k dalšímu poklesu počtu obyvatel obce, jako tomu bylo doposud, a rozvoj rekreace a cestovního ruchu by měl přispět k zajištění zaměstnanosti a ke zkvalitnění obytného prostředí sídla.

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
 na zemědělský půdní fond 
 a pozemky určené k plnění funkce lesa

1) Ochrana půdního fondu

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, 
údaje o druhu pozemku dotčené půdy

Celkem je na současném správním území obce Horní Podluží navrženo 70 rozvojových ploch a také dopravní stavby. Celková rozloha rozvojových ploch činí 66,14 ha (bez koridoru přeložky silnice II/264, který je vymezen jen jako územní rezerva). Z tohoto rozsahu je 2,40 ha ploch lokalizováno na neplodné půdě.

Z celkové plochy rozvojových záměrů na území obce Horní Podluží se předpokládá odnětí 63,74 ha zemědělské půdy (na plochách č.1-č.5, č.7-č.25, č.27-č.45, č.48, č.50-č.54, SO1, SO3, SO4, S1, V1-V3, ZV1, ZV2, F1, R1-R3, R5, R6, C, Z1 a Z3 a v důsledku realizace dopravních staveb) – 8,19 ha v zastavěném území a 55,55 ha mimo zastavěné území obce. Z tohoto rozsahu připadá 50,73 ha (79,6 %) na louky, 11,14 ha (17,5 %) na ornou půdu a 1,87 ha (2,9 %) na zahrady. Požadavky týkající se trvalého odnětí ZPF jsou obsaženy v závěrečné tabulce této kapitoly.

Z hlediska funkčního využití se na záborech zemědělského půdního fondu podílí nejvíce bytová výstavba v rámci ploch bydlení venkovského charakteru (78,5 %), zbytek připadá na rekreaci (9,3 %), výrobu a skladování (2,9 %), sport (2,1 %), zemědělskou výrobu (1,9 %), agroturistickou farmu (1,6 %), dopravu (1,3 %), bydlení v kombinaci s občanskou vybaveností v rámci všeobecně smíšených obytných ploch (1,3 %), veřejnou zeleň (1,0 %) a na technickou infrastrukturu (0,1 %).

Údaje o skutečných investicích vložených do půdy.

V jihozápadní části obce Horní Podluží byly provedeny meliorace, které však nebudou navrhovanou výstavbou nijak dotčeny.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby.

V obci nedojde plánovanou výstavbou k narušení objektů zemědělské prvovýroby. V Horním Podluží se v současné době nachází jeden zemědělský areál a kozí farma, jejichž rozsah však není územním plánem omezován, a to jak z hlediska plochy, tak i z hlediska výrobního zaměření.

Údaje o významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.

Pro obec Horní Podluží nebyly dosud zpracovány "Pozemkové úpravy". Avšak s ohledem na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na Pozemkových úpravách schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt Pozemkových úprav budoucímu uspořádání obce přizpůsobit.

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a katastrálních území.

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice ploch stavebních obvodů navržených k odnětí v rámci katastrálního území obce dle jednotlivých parcel podle mapy katastru 1 : 2 880 s katastrálními čísly dotčených parcel. V průběhu prací na územním plánu došlo k převodu některých pozemků v jihovýchodní části řešeného území pod k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, což je již v návrhu územního plánu zachyceno.

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvhodnější z hlediska  ochrany zemědělského půdního fondu

Územní plán obce Honí Podluží byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu především do proluk ve stávající zástavbě nebo na plochy, které bezprostředně navazují na stávající zástavbu obce. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy mezi zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby.

Znázornění průběhu hranic zastavěného území obce a hranic pozemkové držby, tras základních zemědělských účelových komunikací

V rámci grafické dokumentace územního plánu je vymezena hranice zastavěného území obce podle zákresů v mapách evidence nemovitostí.

Údaje o zařazení pozemků zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Na správním území obce Horní Podluží se nachází celkem 9 BPEJ dotčených plánovanou výstavbou.

Obec Horní Podluží leží na rozhraní klimatických regionů č.7 (mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6-7 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 650-750 mm) a č.8 (mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5-6 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 700-800 mm). V rámci těchto klimatických regionů se zde vyvinuly čtyři z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, které budou dotčeny plánovanou výstavbou:

HPJ 28 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na bazických a neutrálních vyvřelinách a jejich tufech, středně těžké, většinou kamenité, převážně s dobrými vláhovými poměry; středně těžké. Tyto půdy jsou na celém území obce nejcennější (odnětí 1 ha v klimatickém regionu č.7 stojí 53 tis. Kč).

HPJ 34 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry. Tyto půdy jsou oceněny odvodem 53 tis. Kč.

HPJ 35 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usaze-ninách karpatského flyše; středně těžké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry, někdy se projevuje mírné převlhčení. Tyto půdy jsou oceněny odvodem 40 tis. Kč za odnětí 1 ha.

HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. Tyto půdy jsou oceněny v rámci klimatického regionu č.7 odvodem 56 tis. Kč, v rámci klimatického regionu č.8 částkou 42 tis. Kč za zábor 1 ha.

Konkrétní odnětí ZPF podle jednotlivých rozvojových ploch uvádí následující tabulka:

2) Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

V řešeném území se nachází celkem cca 50 ha lesních pozemků. Lesnatost území je nízká, lesy pokrývají jen 7,0 % celkové rozlohy a nacházejí se především v jihozápadní a v malé míře i v severní části řešeného území.

Podle Lesního hospodářského plánu spadají prakticky veškeré lesy v obci do kategorie 10 – hospodářský les.

Stáří zdejších lesních pozemků činí 30-60 let.

Z hlediska druhové skladby se v lesích na území obce nejvíce uplatňují smrk, bříza, dub, olše, buk a modřín.

Navrhovaná opatření

Na území obce nenavrhuje územní plán žádnou výsadbu lesa.

V řešeném území se nepředpokládají žádné lesnické rekultivace. Chatová zástavba se na lesních pozemcích nevyskytuje.

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

Navrhovaným řešením územního plánu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.